КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КИРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е  Н И  Е

от 21 июня 2013 года № 156

село  Кирово

Об утверждении Генерального плана Кировского сельсовета

Мишкинского района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава  Кировского  сельсовета Мишкинского района Курганской области,  Кировская сельская  Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Генеральный план Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области  согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования на информационном стенде Администрации Кировского сельсовета и размещении на официальном сайте Мишкинского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Кировской сельской Думы Седельникову И.И.

Председатель Кировской сельской Думы                                                 Т.Н. Касаткина

Глава Кировского  сельсовета                                                                    В.И. Кононов

Приложение к решению

Кировской сельской Думы от 21 июня 2013  года  № 156

«Об утверждении Генерального плана  Кировского сельсовета

Мишкинского района Курганской области»

Генеральный план

Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 2-п от 16 февраля 2012 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на основании муниципального контракта № 9 от 14 февраля 2012 года.  При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Стратегией социально-экономического развития Мишкинского  района до 2020 года определены цель, задачи и стратегия долгосрочного развития Мишкинского  района, предложена система программных мероприятий по их достижению.

Реализация данной Программы должна способствовать достижению главной цели развития муниципального образования – улучшению качества жизни населения Мишкинского района на основе динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы.

Таким образом, главной целью Стратегии социально-экономического развития Мишкинского  района до 2020 года является формирование организационно-управленческого механизма, обеспечивающего достижение достойного качества жизни населения Мишкинского района и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Кировского сельсовета до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенных пунктов  и проектов планировки территорий.

# 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической целью Генерального плана Кировского сельсовета является формирование конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной территории муниципального образования, достижение высокого уровня его социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, ликвидация отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, в целом обеспечивающие устойчивое развитие территории района на расчетный срок до 2031 года.

В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли населенного пункта в региональной системе Курганской области и муниципальной системе Мишкинского района в решении задач по повышению экономической безопасности области и района (в том числе продовольственной), достижения устойчивости социально-экономического развития территории муниципального образования.

Для решения поставленной задачи в работе выделяются территории хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности, выявленные на основе интегрированной оценки различных условий и факторов развития муниципального образования. В конечном итоге – это потенциальные территории для размещения объектов капитального строительства.

Генеральный план поселения – основной документ территориального планирования, определяет пространственные координаты действия - без которых невозможно стратегическое мышление в целом, посредством которого:

- Осуществляется пространственное развитие;

- Определяется функциональное использование территории;

- Устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории;

- Планируется:

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры

- развитие расселенческого каркаса;

- развитие  природно-экологического каркаса;

- Определяются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в т.ч. объекты социальной инфраструктуры.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- Соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие ее инфраструктур.

- Профессиональной обоснованности решений подготавливаемых при разработке документов.

- Подготовки к утверждению только тех решений, которые практически могут быть реализованы на уровне их принятия. В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области в региональной системе Курганской области и муниципальной системе Мишкинского района в решении задач по повышению экономической безопасности области и района (в том числе продовольственной), достижения устойчивости социально-экономического развития территории муниципального образования.

Для достижения указанных целей и для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

- всемерно развивать инновационные технологии, как на существующих производствах, так и в новых индустриальных зонах;

- развивать агропромышленный комплекс на основе современных технологий, обратив особое внимание на создание современных предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;

- развивать природно-экологический каркас района, как основу для экологического благополучия территории и развития экологического и других видов туризма;

- развивать индустрию  рекреации;

- совершенствовать транспортную инфраструктуру;

- развивать и реконструировать инженерную инфраструктуру.

# 2. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## 2.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса

Развитие промышленности поселения основывается в первую очередь на расширении и модернизации существующих предприятий.

При реконструкции производственных зон следует предусматривать:

- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;

- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных объектов;

- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

- ликвидацию мелких и устаревших объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние промышленные объекты и окружающую среду;

- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;

- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.

Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года планируется:

Для развития промышленности выявлены следующие приоритетные направления:

- Поддержка и приоритет развития перерабатывающей промышленности;

  - Стимулирование диверсификации;

  - Стимулирование инвестиционных проектов по освоению конкурентоспособной продукции;

  - Поддержка модернизации промышленности;

  - Создание условий для оптимального сочетания интересов и взаимодействия малого и среднего  предпринимательства с крупным бизнесом.

Исходя из анализа ситуации и определенных приоритетных направлений, а также стратегических целей, реализация районной промышленной политики должна основываться на следующих принципах:

  - равноудаленность муниципалитета от коммерческой деятельности;

  - гарантированность прав собственности и равных условий конкуренции;

  - комплексный системный подход при реализации промышленной политики;

  - муниципальная поддержка социально значимых предприятий (с точки зрения выпускаемой продукции, занятости населения, развития территорий и т.д.).

Развитие промышленности Мишкинского района подразумевает реализацию следующих основных мероприятий:

  - Стимулирование развития технологической инфраструктуры промышленных предприятий.

  - Внедрение современных методов энергосбережения и ресурсосбережения.

  - Разработка мер совместно с кредитными организациями Мишкинского района, способствующих обеспечению кредитования на пополнение оборотных средств.

  - Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, реализация политики вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных производственных мощностей и площадей.

  - Решение проблем занятости населения с участием градообразующих и бюджетообразующих предприятий на базе создаваемой инновационной инфраструктуры и акцентом на предпринимательство; легализация «теневого» сектора и адаптация работающих на «сером» рынке труда.

В области развития агропромышленного комплекса планируется:

- Развитие мясного животноводства;

- Повышение плодородия почв,  осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, предупреждение и ликвидация карантинных и особо опасных инфекционных заболеваний животных, проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- Компенсация части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоносителей, дотации на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства и производства гибридных семян сельхозкультур;

- Поддержка кадрового обеспечения, организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации кадров в области агропромышленного производства.

- Развитие лизинга в сфере агропромышленного производства;

- Совершенствование системы ценового регулирования;

- Исполнение действующего земельного законодательства в части вопросов межевания, постановки на кадастровый учет земельных участков, их регистрация, и др.;

- Широкое применение в сельском хозяйстве сырьевых ресурсов, позволяющих экологически безопасно повысить плодородие почв и обеспечить высокий уровень развития сельскохозяйственного производства;

- Приближение хранения и переработки сельхозпродукции к местам ее производства;

- Развитие сферы обслуживания сельского населения.

Развитие промышленности Мишкинского района подразумевает реализацию следующих основных мероприятий:

  - Стимулирование развития технологической инфраструктуры промышленных предприятий.

  - Внедрение современных методов энергосбережения и ресурсосбережения.

  - Разработка мер совместно с кредитными организациями Мишкинского района, способствующих обеспечению кредитования на пополнение оборотных средств.

  - Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, реализация политики вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных производственных мощностей и площадей.

  - Решение проблем занятости населения с участием градообразующих и бюджетообразующих предприятий на базе создаваемой инновационной инфраструктуры и акцентом на предпринимательство; легализация «теневого» сектора и адаптация работающих на «сером» рынке труда.

Инвестиционные площадки

Таблица 6.3.

| № п/п | Наименование площадки | Место расположения площадки | Форма собственности | Площадь, га | Наличие инфраструктуры и коммуникаций | Наличие зданий и сооружений | Предполагаемые направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание детского корпуса Кировской больницы | с. Кирово | муниципальная | 0,02 | Водоснабжение электроэнергия имеется. Автодорога имеется. | Здание детского корпуса 200 кв.м. 1 этаж кирпич, не используется | По предложению Для субъектов малого предпринимательства |

Источник: паспорт муниципального образования Кировский сельсовет

## 2.2 Прогноз численности населения

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Решению поставленных задач будет способствовать развитие социальной инфраструктуры, повышение качества социальных услуг, сокращение доли бедного населения, формирование условий для динамичного развития среднего класса.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения на 1 очередь прогнозируется на уровне  1,6  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 1,6 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

## 2.3 Жилищное строительство

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 8.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 1,6 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 26 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 41,6 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2011г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 40,9 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 2 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 38,9 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 2,7 |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 1,6 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 41,6 тыс.кв. м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока  38,9 тыс.кв.м.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года основной целью развития жилищного хозяйства Мишкинского района является обеспечение выполнения стандартов качества условий проживания населения и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при оптимальных расходах.

В этой связи приоритетными задачами на перспективу выбраны:

- модернизация основных фондов, изменение технической и технологической основ отрасли, в том числе посредством обеспечения муниципальной поддержки процесса реконструкции, капитального ремонта жилищно-коммунального комплекса и привлечения заемных средств;

- сохранение и приумножение жилого фонда, повышение его комфортабельности;

- проведение эффективной тарифной политики, обеспечивающей соблюдение баланса интересов производителя и потребителя услуг;

- обеспечение доступности жилья для населения путем реализации программы ипотечного жилищного кредитования,  использования договоров социального найма в отношении граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

- строительство жилья и инженерных коммуникаций с использованием новых технологий на основе разрабатываемых генеральных планов застройки территорий, способствующих снижению эксплуатационных издержек;

- активизация инициатив населения по выбору форм управления жилищным фондом и создание конкурентной среды в сфере предоставления услуг;

- организация взаимодействия с органами местного управления в жилищно-коммунальной сфере, разграничение полномочий и определение центров ответственности по основным направлениям развития отрасли.

Программой социально – экономического развития Мишкинского района на 2009 год и среднесрочную перспективу предусмотрено содействие в организации строительства индивидуальных жилых домов,  выделение  хвойного леса для строительства жилья, отвод земельных участков, организация проведения коммуникаций.

## 2.4 Социальная инфраструктура

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 9.3.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 76 | 79 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 100 % детей | 163 | 262 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Больница | Коек | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Поликлиника | Пос/в смену | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 5 | Амбулатория | пос/в смену | по заданию на проектирование |  | н/д | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 128 | 300 | - |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 8 | н/д | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 128 | н/д |  |
| 9 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,12 | 1,07 | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 480 | 740 | - |
| 11 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 64 | - | 64 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 6 | - | 6 |
| 14 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 | 11 | - | 11 |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района 2020 года основными направлениями и мероприятиями по совершенствованию системы образования являются:

В дошкольном образовании:

- создание  системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального происхождения;

- создание в образовательных учреждениях службы поддержки семей, воспитывающих детей раннего возраста;

- продолжение работы по открытию новых групп в действующих и восстановление ранее закрытых;

- развитие альтернативных форм дошкольного воспитания.

В общем образовании:

- профильное обучение детей,  путем предоставления старшеклассникам возможности освоения индивидуальных образовательных программ и реализации  индивидуальных образовательных маршрутов.

- обеспечение населения, в том числе детского и школьного возраста здоровым питанием

Дополнительное образование детей и подростков:

- снижение академической нагрузки при сохранении качества базового образования, гарантированного государственными образовательными стандартами общего образования нового поколения;

- увеличение охвата обучающихся школьными кружками различной направленности;

- увеличение доли расходов на развитие учебно – методической и материальной базы дополнительного образования;

- укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования.

Программой социально – экономического развития Мишкинского района на 2009 год и среднесрочную перспективу в области развития системы образования предусмотрено:

- Открытие в  с.  Кирово   дополнительной группы для детей дошкольного возраста   на 20 мест.

Здравоохранение

В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района 2020 года  выделить следующие задачи в области здравоохранения:

- создание эффективной системы охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья населения путем расширения и интенсификации профилактической деятельности, включая всеобщую диспансеризацию детей; расширение видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

- повышение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению;

- проведение в жизнь научной и экономически обоснованной стратегии по формированию здорового образа жизни, особенно молодежи и трудоспособного населения;

- совершенствование системы здравоохранения района, целенаправленное развитие наиболее приоритетных направлений, ориентация на профилактику социально – обусловленных  заболеваний (инфекционных и массовых неинфекционных);

- оптимизация системы здравоохранения, инновационное развитие, развитие внебюджетного здравоохранения.

- привлечение частных инвестиций в сферу медицинского обслуживания населения, в том числе за счет формирования альтернативной системы оказания бесплатных медицинских услуг социального пакета  в частных клиниках с компенсацией за счет соответствующих средств бюджета;

- совершенствование системы контроля качества и оценки оказания медицинской помощи на основе системы стандартизации медицинских технологий;

- направление ресурсов не на новое строительство, а на капитальный ремонт зданий и сооружений, обновление медицинского оборудования, оснащение объектов здравоохранения средствами обнаружения и оповещения о пожарах и системами пожаротушения, схемами эвакуации больных при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Программой социально – экономического развития Мишкинского района на 2009 год и среднесрочную перспективу в области развития системы здравоохранения предусмотрено:

- Реализация муниципальной целевой программы «Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Мишкинском районе»;

- Проведение капитального   ремонта  Кировской  врачебной амбулатории;

- Приведение  фельдшерско – акушерских пунктов в соответствие с гигиеническими и противопожарными требованиями;

- Приобретение санитарного автотранспорта;

- Открытие кабинета  ОВП в с. Кирово;

- Приобретение служебного жилья терапевту в с.Кирово для закрепления квалифицированных медицинских кадров в районе.

Культура

В соответствии с нормативами объектами учреждений культуры и искусства поселение обеспечено.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района 2020 года  основные направления развития культурной сферы Мишкинского района включают:

- Сохранение сети сельских культурно – досуговых и библиотечных учреждений;

- Осуществление  мероприятий по сохранению и укреплению материально – технической базы учреждений культуры и искусства;

- Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры;

- Сохранение историко-культурного наследия;

- Каталогизация музейного фонда Мишкинского музея, пополнение музейного фонда;

- Проведение мероприятий по поддержке молодых дарований;

- Поддержка и развитие самодеятельного (любительского) искусства, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.

- Развитие информационных технологий ЦБС. Формирование электронного  каталога библиотек Мишкинского района.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района 2020 года  выделены следующие направления по развитию физкультуры и спорта:

  - профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде средствами физкультуры и спорта;

  - создание условий для массовой физической культуры, спорта, включая развитие технических и военно-прикладных видов спорта;

  - повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта. Создание условий для привлечения в сферу физической культуры и спорта дополнительных ресурсов.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

В с.Кирово предлагается строительство предприятия общественного питания и бытового обслуживания, д.Красноярка  - строительство магазина.

Программой социально – экономического развития Мишкинского района на 2009 год и среднесрочную перспективу предусмотрено строительство новых торговых  павильонов микрорынков, предоставление участков для строительства новых торговых точек, мест культуры и отдыха.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

## 2.5. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории сельсовета, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития сельсовета к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов, так и примыкающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов населенных пунктов.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: озера, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта.

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить в северной, центральной и южной частях  села Кирово и в юго-западной части деревни Красноярка. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются на свободных территориях  села Кирово и деревни Красноярка.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловая зона поселения включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Предусмотрены зоны для развития малого бизнеса (магазины, малые предприятия и т.п.).

## 2.6. Транспортная инфраструктура

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройству дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

При строительстве новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с твердым покрытием.

В рамках Стратегии  социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года в качестве приоритетных долгосрочных направлений развития транспортной инфраструктуры, выбраны следующие:

- Совершенствование законодательной базы по управлению пассажирскими перевозками и создание условий для привлечения инвестиций в транспортную  инфраструктуру.

- Соединение всех населенных пунктов района автомобильными дорогами с твердым покрытием.

- Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети

- Создание условий для обеспечения равных возможностей хозяйствования и конкуренции предприятий всех форм собственности, определяющих в итоге формирование системы эффективно работающих организаций, осуществляющих перевозку основной части грузов промышленных предприятий и населения.

- Перевод автотранспорта на использование сжиженного газа в качестве моторного топлива.

В с.Кирово предусмотрено строительство автостанции на 30 мест.

## 2.7. Туризм и рекреация

Площадь проектируемых зеленых насаждений, расположенных на территории поселения,  обеспечит нормативную потребность.

Генпланом предусматривается озеленение новых объектов культурно-бытового обслуживания и территорий нового жилищного строительства.

## 2.8. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года основной целью развития жилищного хозяйства Мишкинского района является обеспечение выполнения стандартов качества условий проживания населения и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при оптимальных расходах.

В этой связи приоритетными задачами на перспективу выбраны:

- модернизация основных фондов, изменение технической и технологической основ отрасли, в том числе посредством обеспечения муниципальной поддержки процесса реконструкции, капитального ремонта жилищно-коммунального комплекса и привлечения заемных средств;

- проведение эффективной тарифной политики, обеспечивающей соблюдение баланса интересов производителя и потребителя услуг;

- строительство жилья и инженерных коммуникаций с использованием новых технологий на основе разрабатываемых генеральных планов застройки территорий, способствующих снижению эксплуатационных издержек;

- обеспечение надежной работы теплоэнергетического хозяйства;

- разработка механизмов развития коммунального хозяйства, транспорта и связи за счет бюджетного финансирования и использования механизмов государственно- частного партнерства  в области ЖКХ;

- проведение мероприятий по формированию муниципальных социальных стандартов;

- обеспечение бесперебойной подачи и повышения качества питьевой воды;

- обеспечение сокращения потребления энергоресурсов.

### 2.8.1. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя в соответствии со  СНиП 2.04.02.84*. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 50 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет водопотребления населением

Таблица 12.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 160 | 1,6 | 256 | 307 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 1,6 | 80 | 96 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 25 | 30 |
| Всего: |  |  |  | 361 | 433 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрена реконструкция объектов системы водоснабжения.

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мишкинском районе до 2015 года и на перспективу до 2020 года» предусмотрены мероприятия  по сокращению потерь воды при ее передаче:

-Оснащение приборами учета воды бюджетных учреждений;

-Оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных домов.

### 2.8.2.Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,3   м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.

Генпланом предусмотрено строительство централизованном системы канализации, очистных сооружений, канализационно-насосной станции.

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых  канализационных сетей. Необходимо очистных сооружений. Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (в том числе талых и поливочных). В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая фекальные сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя. Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

### 2.8.3. Дождевая канализация

Строительство закрытой дождевой сети канализации в поселении не планируется. Ливневые воды удаляются по открытой схеме.

### 2.8.4. Теплоснабжение

- Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.   Предлагается осуществить реконструкцию котельных с переводом на газ по мере газификации населенных пунктов.

Жилищный фонд и объекты общественного назначения проектом генерального плана предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение частного сектора предлагается осуществлять от поквартирных источников тепла.

Схемой территориального планирования Курганской области основными направлениями развития системы коммунального теплоснабжения определены:

- Оптимизация систем теплоснабжения населенных пунктов Курганской области;

- Реконструкция источников теплоснабжения с сокращением мощностей.

-   Газификация сел, ликвидация котельных на жидком топливе.

-  Перевод частных домов на индивидуальное отопление.

-  Модернизация тепловых сетей.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мишкинском районе до 2015 года и на перспективу до 2020 года» предусмотрены следующие мероприятия:

1)по модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замене оборудования  на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия:

-Строительство угольной блочно-модульной котельной;

-Перевод угольных котельных на газообразное топливо;

-Замена котлов на котлы с большей производительностью;

-Замена теплотрасс (прокладка теплотрасс из скорлуп пенополиуретана).

2)Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

-Утепление зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и (или)  используемых для размещения органов местного самоуправления;

-Утепление квартир и мест общего пользования  в жилых многоквартирных домах.

3) по сокращению потерь тепловой энергии при ее передаче:

-Оснащение приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений;

-Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов.

### 2.8.5. Газоснабжение

Перспективы дальнейшей газификации Курганской области связаны, прежде всего, с достижением договоренностей и налаживанием сотрудничества между Администрацией (Правительством) Курганской области и ОАО "Газпром" о разработке и реализации схем газификации первоочередных районов области.

В рамках этого сотрудничества в 2006-2007 гг. за счет средств ООО "Межрегионгаз" разработана, согласована всеми заинтересованными организациями и утверждена правительством Курганской области «Генеральная схема газоснабжения и газификации Курганской области», в рамках которой определены основные потребители природного сетевого газа, этапы развития систем газоснабжения и газификации.

Основные инвестиционные проекты Мишкинского района, намечаемые к реализации в период с 2011 – 2020 гг.

Таблица 12.2.

|  | Наименование инвестиционного проекта | Сроки реализации |  | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Проектирование газоразводящих сетей по сельскому населенному пункту Кирово | 2013 год | 2014 год |  |
| 2 | Строительство газоразводящих сетей до с. Кирово 31 км. | 2013 год | 2014 год | 46,5 |

Источник: Стратегия социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года

### 2.8.6. Электроснабжение

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 12.3.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 1,7 | 1,6 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 3,7 | 3,5 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 0,7 | 0,6 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Основные направления развития электроснабжения поселения:

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35-10-0,4 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ;

- организация учета расхода электроэнергии абонентами.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах сельсовета требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по сельсовету предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Первоочередными мероприятиями, предлагаемыми Схемой территориального планирования Курганской области для развития системы электроснабжения (в увязке с разработанными в области программами), являются:

- Реконструкция существующих электросетевых объектов с большими сроками эксплуатации.

На расчетный срок проектом предусмотрено:

- Внедрение программ энергосбережения на территории области в сфере генерации, транспортировки и потребления энергии

- Внедрение «энергетических паспортов» объектов.

Программа «Социальное развитие села до 2010 года» (до 2012 года)  предусматривает обеспечение развития электрических сетей в сельской местности, создание нормальных социально-бытовых условий жизни на селе.

По линии электросетей отработавших свой ресурс в среднесрочной перспективе предусматривается разработка проектно-сметной документации, реконструкция и техническое перевооружение на участке р.п. Мишкино – с. Кирово, в том числе:

- ВЛ-04 кВ – протяженностью 1 км, сметной стоимостью 90 тыс. рублей;

- ВЛ-6-20 кВ – протяженностью 1 км, сметной стоимостью 95 тыс. рублей.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мишкинском районе до 2015 года и на перспективу до 2020 года» в области энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия:

1)по внедрению энергосберегающих технологий

-Замена светильников консольных уличных под ртутную разрядную лампу  на уличные консольные светильники под натриевую лампу;

-Внедрение эффективных систем освещения в многоквартирных домах – замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие;

-Капитальный ремонт, модернизации и реконструкция  многоквартирных домов.

2)Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

-Утепление зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и (или)  используемых для размещения органов местного самоуправления

-Утепление квартир и мест общего пользования  в жилых многоквартирных домах.

3) по сокращению потерь электрической энергии при ее передаче:

-Оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии  многоквартирных домов.

### 2.8.7. Средства связи

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства Кировского сельсовета необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

На территории Кировского сельсовета Схемой территориального планирования Курганской области запланированы следующие оптико-волоконные линии связи.

Планируемые оптико-волоконные линии связи

на территории Курганской области

Таблица 12.4.

| № п/п | Район | Строительство ЛС на участке пункт А | пункт Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мишкинский | Шаламово | Кирово |
| 2 | Мишкинский | Купай | Кирово |
| 3 | Мишкинский | Дубровное | Кирово |
| 4 | Мишкинский | Гаганово | Кирово |

Источник: СТП Курганской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года основными направлениями в области развития связи в долгосрочной перспективе являются:

- ускоренное развитие и техническое перевооружение инфраструктуры связи, с учетом приоритета равномерного ее развития в сельской местности;

- цифровизация процессов формирования, обработки, коммутации и передачи сигналов электросвязи, включая процессы формирования информационных ресурсов;

- обеспечение взаимодействия сети связи Мишкинского района с региональными и федеральными сетями связи на базе использования признанных стандартов и технических рекомендаций, согласование сетей обработки информации и услуг с целью обеспечения использования доступа к расширяющимся информационным ресурсам;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли и развития новых технологий и услуг;

- развитие телевизионного и радиовещания в цифровом формате с предоставлением современных информационных услуг;

- внедрение новых технологий в сетях наземного телерадиовещания, обеспечивающих предоставление широкого спектра качественных услуг связи;

- развитие цифровых технологий в сетях кабельного телевидения и систем широкополосного доступа, обеспечивающих предоставление широкого спектра качественных услуг связи;

- развитие современной почтовой инфраструктуры, обеспечение гарантированного предоставления универсальных почтовых услуг связи на территории Мишкинского района.

### 2.9.Объекты культурного наследия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Кировского сельсовета следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия;

-применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

Объекты археологического  наследия

Охранные мероприятия по объектам археологического наследия состоят из:

- включения их в единую систему зон охраны объектов культурного наследия;

- включение объектов археологического наследия в экспозиционный показ.

# 3. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия

Генеральный план Кировского сельсовета  разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие поселения.

При разработке проекта учитывалась экологическая ситуация сложившаяся в настоящее время на проектируемой территории, учитывались также планировочные ограничения сложившиеся в результате существующей застройки.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  разработана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

Целями Программы являются:

- улучшение качества окружающей среды;

- сохранение ценных природных объектов и комплексов;

- обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы:

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- изучение и сохранение биологического разнообразия;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;

- совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны

- окружающей среды;

- развитие форм и методов экологического просвещения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мишкинского района до 2020 года основные направления и мероприятия в области обеспечения экологической безопасности района:

- обеспечение соблюдения действующего природоохранного законодательства;

- осуществление экологически значимых мероприятий, прежде всего в области экологически безопасного развития производства, утилизации и  хранения отходов производства и потребления, восстановления, использования и охраны водных объектов, охраны земель и лесных ресурсов;

- правовое и организационное регулирование формирования безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, бережного природопользования, сохранения исторического и культурного наследия, природных ландшафтов;

- содействие внедрению экологически безопасных, безотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры;

- адресное экологическое воспитание работников, занятых в сельском хозяйстве и промышленном производстве, строительстве;

- мониторинг объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, вредных и опасных факторов (выбросов, сбросов);

- нормирование природопользования, в том числе установление нормативов (лимитов) изъятия природных ресурсов, нормативов качества окружающей среды и вредных воздействий на нее;

- усиление системы экологического образования и воспитания населения для исключения бессистемного  использования пастбищ, для соблюдения  проектов землеустройства и освоения территории района;

- разработка плана реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений экологических стандартов при строительстве, транспортном  и промышленном освоении территории района.

## 3.1. Воздушный бассейн

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Основные направления:

-Газификация с.Кирово.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрены следующие основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Разработка областной целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителям атмосферного воздуха;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий;

- Вывод жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- Организация санитарно-защитных зон, зон охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- Введение особых режимов и оборудование участков автодорог и железных дорог, пересекающих территории особо охраняемых природных объектов (природные парки, заказники и пр.) - установка предупредительных и запрещающих знаков о режиме проезда на въездах и пр. На участках с режимами строгой охраны вдоль автодорог запрещается размещение предприятий автосервиса и остановок транспорта, требуется создание устойчивых к пожарам экосистем;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

-Использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

Схемой территориального планирования Мишкинского района предусмотрены необходимые меры по обеспечению экологического благополучия:

- Улучшение существующих технологий на промышленных предприятиях;

- Внедрение новых технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- Предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредных выбросов;

- Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- Благоустройство дорог;

- Производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- Организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- Организация регулярного полива улиц и площадей;

- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и СЗЗ.

## 3.2. Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Генпланом предусматривается  вынос жилой застройки по мере износа  из СЗЗ пекарни и 2 пилорам.

## 3.3. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- обезвреживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- осуществление контроля за объектами размещения твердых бытовых отходов с целью своевременного выявления  нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока;

- для улучшения общего санитарного состояния территории Кировского сельсовета, соблюдения требований в области законодательства охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо произвести обустройство  объекта размещения ТБО, находящегося на территории сельсовета, правовое оформление объекта;

- вести работу по внедрению новых ресурсосберегающих  технологий обработки почвы, способствующих сохранению плодородия почв и их рациональному использованию.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

  - ликвидация и рекультивация свалок и полигонов ТБО, не отвечающих нормативным требованиям СП 2.1.7.1038-01;

  - разработка СЗЗ от объекта размещения ТБО;

  - вынос жилищного фонда  из СЗЗ по мере износа.

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Схемой территориального планирования Курганской области в плане совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления  предлагаются следующие мероприятия:

- Формирование системы сбора отдельных видов отходов (полимеры, шины, аккумуляторы отработанные, технические масла) на территории области;

- Развитие сферы переработки опасных отходов;

- Разработка типовых проектов полигонов твердых бытовых отходов для городских и сельских поселений;

- Рекультивация объектов размещения бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

- Участие в строительстве типового полигона твердых бытовых отходов для сельского поселения;

- Организация системы сбора и утилизации медицинских отходов в регионе, приобретение комплексных утилизаторов медицинских отходов;

- Организация системы контроля состояния почвенного покрова в местах размещения отходов;

- Благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной санитарной очистки;

- Выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие с нормативными требованиями (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

СТП Мишкинского района предлагается:

1.Организация пунктов сбора (заготовки) отходов:

- пластмасс;

- бумаги и картона;

- резинотехнических изделий;

- энергосберегающих ламп;

- текстильных материалов.

2.Обустройство объектов размещения ТБО в сельских и городских поселениях.

3.Строительство объектов переработки отходов:

- пластмасс;

- бумаги и картона;

- резинотехнических изделий;

- текстильных материалов.

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

## 3.4. Мероприятия по охране водных ресурсов

Острейшей проблемой Кировского сельсовета и  в целом Мишкинского района является проблема охраны и восстановления водных объектов, степень загрязнения которых в настоящее время приводит к социальной напряженности и поэтому требует безотлагательного решения.

Основными мероприятиями являются следующие:

- Прекращение сбросов в водные объекты неочищенные сточные воды из системы канализации;

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей;

- Прекращение сброса в водные объекты неочищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, расположенных на территории села путём реконструкции и технического перевооружения существующих очистных сооружений и строительства новых.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического загрязнения (животноводческих ферм, складов хим. удобрений и ядохимикатов и т.д.);

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- По многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- Для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- Водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование Комитетом природных ресурсов по Курганской области и не превышать их в каждом конкретном случае. В настоящее время большинство водопотребителей не имеет лицензий;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- Стремиться к сокращению использования пресных вод для технических целей;

- Применение оборотного водоснабжения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- очистка водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Боровлянка;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон  на расположенных приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов Кировского сельсовета.

Для решения проблемы обеспечения населения Курганской области доброкачественной питьевой водой разработана Целевая программа  «Чистая вода на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Курганской областной Думы от 23 декабря 2008 г. №3701. Выполнение мероприятий запланировано на пять лет с объемом финансирования в сумме 12,8 млрд. рублей.

Целями данной Программы являются:

- обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

- улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Задачи Программы:

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала для достижения целей настоящей Программы;

- проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм;

- проведение общестроительных работ на объектах водоотведения;

- проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;

- продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водозаборов в райцентрах и других населенных пунктах области;

- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах области;

- реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна Курганской области, предложенными Схемой территориального планирования Курганской области, являются:

- Сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- Создание системы сбора и очистки ливневых сточных вод с территорий промышленных предприятий и населенных пунктов; повторное использование очищенного ливневого стока (с промплощадок – для промводоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

- Разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация и проведение работ по заключению договоров и выдаче раз- решений на водопользование;

- Организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников;

- Упорядочение эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважен.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 4.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

# природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

С целью предупреждения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций необходимо:

на автомобильном транспорте:

- Усиление контроля за безопасностью дорожного движения;

- Продолжение реконструкции и модернизации автомобильных дорог, усиление прочности дорожного покрытия, обеспечение безопасного пересечения автомобильного и железнодорожного движения;

- Усиление контроля за состоянием автомобильного парка;

на пожароопасных и взрывоопасных объектах:

- Полное оснащение объектов средствами пожаро-, взрывопредупреждения;

- Выведение из эксплуатации оборудования с отработанными нормативными сроками замена их на новые;

- Наращивание количества и возможностей аварийно-восстановительных сил, укрепление служб безопасности.

на железнодорожном транспорте:

- Внедрение систем, преграждающих проезд автотранспортом железнодорожных переездов, при запрещающих показаниях переездных светофоров;

- Ускорение работ по внедрению «Автоматизированной системы обработки и передачи информации о перевозке опасных грузов на железнодорожном транспорте».

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- выполнением плановых  ремонтно-подготовительных работ на объектах энергетики и магистральных теплосетях;

- созданием аварийных запасов типового оборудования, запасных частей, расходных и веществ;

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Кировском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Программой социально – экономического развития Мишкинского района на 2009 год и среднесрочную перспективу для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрено следующее:

- Очистка водосточных труб в населенных пунктах и  на дорогах района;

- Оборудование и содержание пирсов и мест забора воды пожарными  машинами в населенных пунктах района;

- Обустройство противопожарных полос вокруг населенных пунктов района;

- Продолжить работу по обустройству защитной дамбы на р. Миасс, с. Кирово.

# 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности имеется  пожарное депо в р.п.Мишкино, ул.Первомайская, 68, 4 специализированных автомобиля, обслуживает весь район.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр поселка – Дом культуры.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС (происшествий)

| Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время готовности прибытия |
| --- | --- | --- | --- |
| ВПО МПО | л/с 24 чел, 11 единицы техники | 2 мин | 20 мин |
| ПЧ-31 | л/с 32 чел, 3 единицы техники | 2 мин | 20 мин |
| Другие ведомства | л/с 195 чел., 43 единицы техники |  |  |

Источник: паспорт ЧС Мишкинского района

Сведения по защитным сооружениям, расположенным на территории Кировского района, по состоянию на 01.03.2009 г.

| № п/п | Полный адрес, места расположения ПРУ, с указанием строения | Наименование организации, на балансе которого находится ПРУ | Форма собственности ПРУ | Год ввода в эксплуатации | Последняя дата и вид ремонта | Готовность ЗСГО к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганская обл., Мишкинский района, с. Кирово, здание д/сада | Кировский сельсовет Мишкинского района | Муниципальная | 1988 | - | Ограничено готово |

Источник: исходные данные администрации

Нормативы градостроительного проектирования Курганской области